BLOC 2 : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DE SERVICES INFORMATIQUES

DOSSIER DE VALIDATION TECHNIQUE

Projet : Redondance de Passerelle active via Protocole Cisco HSRP & IP SLA Object Tracking

Candidat :	 Merwane LAKHLIFI

Filière :	 BTS SIO (Option SISR)

Client d'étude :	 Entreprise SATOMAS

Technologies :	 Cisco HSRP v2, IP SLA Tracking, Cisco IOS, Pare-feu Zyxel

Date de Validation :	 Session Juin 2026

# 1. CONTEXTE ET ENJEUX MÉTIERS

L’entreprise SATOMAS s’appuie sur son infrastructure réseau interne pour assurer l'accès aux applications cloud et les échanges inter-sites critiques. Dans la topologie d'origine, le pare-feu périmétrique Zyxel aiguillait l'intégralité du trafic sortant vers Internet à travers une passerelle physique unique (le routeur RNET1). Cette configuration introduisait un point de défaillance unique applicatif et matériel (SPOF - Single Point of Failure) : la panne de ce routeur ou la coupure physique du lien FAI associé paralysait immédiatement l’activité économique de la société.

Afin d'éradiquer ce risque de rupture de connectivité et de garantir une haute disponibilité sans couture pour les utilisateurs, la DSI a validé le déploiement d’un second routeur de bordure (RNET2) relié à un opérateur de secours (FAI2). La mission consiste à implémenter le protocole constructeur Cisco HSRP (Hot Standby Router Protocol) combiné à un mécanisme d’analyse de lien intelligent IP SLA pour automatiser le basculement en cas de rupture matérielle ou logicielle.

Compétences Majeures Validées (Référentiel E5) :

•

C1. Gérer le patrimoine informatique :

Vérification de la continuité d'un service critique et redondance

d'infrastructure.

•

C2. Répondre aux incidents :

Implémentation d'un mécanisme de basculement automatique transparent

(

Failover) pour l'utilisateur final.

Compétences Majeures Validées (Référentiel E5) :

•

C1. Gérer le patrimoine informatique :

Vérification de la continuité d'un service critique et redondance

d'infrastructure.

•

C2. Répondre aux incidents :

Implémentation d'un mécanisme de basculement automatique transparent

(

Failover) pour l'utilisateur final.

Objectifs Techniques du Projet :

- Fédération de Passerelles (HSRPv2) : Partage d'une identité IP et MAC virtuelle commune entre RNET1 et RNET2 pour servir de gateway unique au pare-feu.

- Priorisation et Préemption : Positionnement de RNET1 comme nœud actif par défaut et configuration du droit de reprise automatique de trafic (Preemption).

- Suivi de Disponibilité de Lien Externe (IP SLA & Tracking) : Surveillance continue de la joignabilité de l'Internet mondial (DNS Google 8.8.8.8) depuis le nœud actif pour dégrader sa priorité et forcer la bascule si le WAN tombe.

# 2. ARCHITECTURE RÉSEAU ET TOPOLOGIE DE REDONDANCE

Les deux routeurs Cisco 2911 cohabitent sur le même segment d'interconnexion côté LAN (réseau 192.168.3.0/24) et publient une adresse virtuelle cible unique. Le pare-feu Zyxel n'a plus connaissance des adresses physiques réelles des passerelles mais communique uniquement avec l'IP virtuelle.

TOPOLOGIE HAUTE DISPONIBILITÉ WAN VIA CISCO HSRP

I

N

T

E

R

N

E

T

/

F

A

I

L

i

e

n

F

A

I

-

1

(

P

r

i

n

c

i

p

a

l

)

L

i

e

n

F

A

I

-

2

(

S

e

c

o

u

r

s

)

R

N

E

T

1

(

P

r

i

n

c

i

p

a

l

-

A

c

t

i

f

)

I

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

5

1

|

P

r

i

o

:

1

5

0

R

N

E

T

2

(

S

e

c

o

u

r

s

-

S

t

a

n

d

b

y

)

I

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

5

2

|

P

r

i

o

:

1

0

0

V

I

P

H

S

R

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

4

9

P

a

r

e

-

f

e

u

Z

y

x

e

l

(

P

a

s

s

e

r

e

l

l

e

)

TOPOLOGIE HAUTE DISPONIBILITÉ WAN VIA CISCO HSRP

I

N

T

E

R

N

E

T

/

F

A

I

L

i

e

n

F

A

I

-

1

(

P

r

i

n

c

i

p

a

l

)

L

i

e

n

F

A

I

-

2

(

S

e

c

o

u

r

s

)

R

N

E

T

1

(

P

r

i

n

c

i

p

a

l

-

A

c

t

i

f

)

I

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

5

1

|

P

r

i

o

:

1

5

0

R

N

E

T

2

(

S

e

c

o

u

r

s

-

S

t

a

n

d

b

y

)

I

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

5

2

|

P

r

i

o

:

1

0

0

V

I

P

H

S

R

P

:

1

9

2

.

1

6

8

.

3

.

2

4

9

P

a

r

e

-

f

e

u

Z

y

x

e

l

(

P

a

s

s

e

r

e

l

l

e

)

# 3. SPÉCIFICATIONS DU PLAN D'ADRESSAGE DES PASSERELLES

Afin de préserver une totale harmonie avec les maquettes applicatives et pare-feu précédentes, l'adressage interne se positionne de manière stricte sur le sous-réseau périmétrique de distribution :

| SEGMENT RÉSEAU | ÉQUIPEMENT RÉSEAU | INTERFACE PHYSIQUE / LOGIQUE | ADRESSE IP EXACTE | RÔLE ET CONFIGURATION HSRP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interconnexion LAN Périmétrique | RNET1 (Master) | GigabitEthernet 0/1 (Interne) | 192.168.3.251 /24 | Adresse physique réelle du routeur principal. Priorité HSRP forcée à 150. |
|  | RNET2 (Backup) | GigabitEthernet 0/1 (Interne) | 192.168.3.252 /24 | Adresse physique réelle du routeur secondaire. Priorité HSRP par défaut (100). |
|  | Cluster HSRP Group 1 | IP Virtuelle (Virtual GW) | 192.168.3.249 /24 | Adresse virtuelle cible partagée. Déclarée comme passerelle par défaut du Zyxel. |
|  | ZYXEL Pare- feu | Interface WAN Externe | 192.168.3.253 /24 | Équipement d'interconnexion client consommant la VIP virtuelle. |
| Liaisons WAN Externe | RNET1 | GigabitEthernet 0/0 (Externe) | Délivrée par FAI1 (DHCP/Fixe) | Lien Internet principal soumis à l'analyse IP SLA Object Tracking. |
|  | RNET2 | GigabitEthernet 0/0 (Externe) | Délivrée par FAI2 (DHCP/Fixe) | Lien Internet de secours activé lors de la bascule HSRP. |

# 4. IMPLÉMENTATION ET SCRIPTS DE CONFIGURATION CISCO IOS

4.1 Configuration du Routeur Principal RNET1 (Actif avec Tracking) :

La configuration de RNET1 intègre trois briques technologiques : la définition d'une sonde ICMP récurrente (IP SLA), la création d'un objet de surveillance (Track) et l'injection de ce track au sein du processus HSRP v2 pour forcer une décote de priorité en cas de rupture réseau.

# 1. Définition du mécanisme de vérification de lien (IP SLA)

RNET1(config)# ip sla 1

RNET1(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/0

RNET1(config-ip-sla)# frequency 5

RNET1(config-ip-sla)# exit

RNET1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

# 2. Création de l'objet de tracking lié à l'IP SLA

RNET1(config)# track 1 ip sla 1 state

RNET1(config-track)# exit

# 3. Configuration de l'interface LAN avec couplage HSRP v2

RNET1(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET1(config-if)# ip address 192.168.3.251 255.255.255.0

RNET1(config-if)# ip nat inside

RNET1(config-if)# standby version 2

RNET1(config-if)# standby 1 ip 192.168.3.249

RNET1(config-if)# standby 1 priority 150

RNET1(config-if)# standby 1 preempt

RNET1(config-if)# standby 1 track 1 decrement 60

RNET1(config-if)# no shutdown

# 1. Définition du mécanisme de vérification de lien (IP SLA)

RNET1(config)# ip sla 1

RNET1(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/0

RNET1(config-ip-sla)# frequency 5

RNET1(config-ip-sla)# exit

RNET1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

# 2. Création de l'objet de tracking lié à l'IP SLA

RNET1(config)# track 1 ip sla 1 state

RNET1(config-track)# exit

# 3. Configuration de l'interface LAN avec couplage HSRP v2

RNET1(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET1(config-if)# ip address 192.168.3.251 255.255.255.0

RNET1(config-if)# ip nat inside

RNET1(config-if)# standby version 2

RNET1(config-if)# standby 1 ip 192.168.3.249

RNET1(config-if)# standby 1 priority 150

RNET1(config-if)# standby 1 preempt

RNET1(config-if)# standby 1 track 1 decrement 60

RNET1(config-if)# no shutdown

4.2 Configuration du Routeur Secondaire RNET2 (Standby) :

RNET2 est configuré avec des paramètres symétriques. N'ayant pas de priorité spécifiée, il hérite de la valeur d'usine par défaut (100). L'instruction preempt est maintenue pour lui permettre de s'emparer immédiatement du rôle actif si sa priorité devient temporairement supérieure à celle de RNET1.

RNET2(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET2(config-if)# ip address 192.168.3.252 255.255.255.0

RNET2(config-if)# ip nat inside

RNET2(config-if)# standby version 2

RNET2(config-if)# standby 1 ip 192.168.3.249

RNET2(config-if)# standby 1 preempt

RNET2(config-if)# no shutdown

RNET2(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET2(config-if)# ip address 192.168.3.252 255.255.255.0

RNET2(config-if)# ip nat inside

RNET2(config-if)# standby version 2

RNET2(config-if)# standby 1 ip 192.168.3.249

RNET2(config-if)# standby 1 preempt

RNET2(config-if)# no shutdown

4.3 Reconfiguration Spécifique du Pare-feu Zyxel :

Afin de rendre le dispositif opérationnel, l'ancienne route statique par défaut du pare-feu Zyxel (qui ciblait directement l'IP réelle 192.168.3.251) a été supprimée et réécrite pour consommer l'IP du cluster virtuel :

# Logique de routage appliquée sur l'interface d'administration Zyxel

Destination : 0.0.0.0 / 0.0.0.0

Prochain Saut (Next Hop) : 192.168.3.249 (Virtual Gateway HSRP)

# Logique de routage appliquée sur l'interface d'administration Zyxel

Destination : 0.0.0.0 / 0.0.0.0

Prochain Saut (Next Hop) : 192.168.3.249 (Virtual Gateway HSRP)

# 5. CAHIER DE RECETTE ET RAPPORTS DE BASCULEMENT FAILOVER

Ce protocole de test atteste de la parfaite réactivité de l'infrastructure face à des scénarios de pannes physiques et logicielles simulées en cours d'épreuve.

| ID TEST | SCÉNARIO / PANNE SIMULÉE | ACTION OPÉRATEUR | COMPORTEMENT RÉSEAU & ANALYSE DES SAUTS (TRACEROUTE) | VERDICT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T05_1 | Fonctionnement Nominal | Exécution d'un traceroute 8.8.8.8 depuis un poste interne ou le Zyxel | Le premier saut réseau affiche l'adresse physique **192.168.3.251**. RNET1 (priorité 150) traite le flux. Connectivité FAI1 OK. | ✅ REUSSI |
| T05_2 | Panne Matérielle Totale de RNET1 | Coupure électrique ou déconnexion du câble LAN sur RNET1 | RNET2 ne reçoit plus les messages de keepalive "Hello". Il passe instantanément en **MASTER/ACTIVE STATE**. Le premier saut devient **192.168.3.252**. | ✅ REUSSI |
| T05_3 | Rupture Logique WAN (Coupure FAI1) | Simulation d'une perte d'accès Internet sur la patte externe de RNET1 | La sonde IP SLA échoue. L'objet Track 1 passe à l'état *DOWN*. La priorité de RNET1 subit la décote de 60 et **chute de 150 à 90**. Sa priorité devenant inférieure à celle de RNET2 (100), RNET2 prend le relais de façon transparente. La coupure applicative est invisible (<1 seconde). | ✅ REUSSI |
| T05_4 | Rétablissement et Préemption | Restauration des liaisons sur le routeur RNET1 | La sonde IP SLA redevient valide. La priorité remonte à sa valeur nominale de 150. Grâce à la directive preempt, RNET1 reprend immédiatement le trafic (Preemption). Le premier saut rebascule automatiquement sur **192.168.3.251**. | ✅ REUSSI |

# 6. CONCLUSION DU PROJET

La mise en œuvre du protocole Cisco HSRP couplé à l'IP SLA Object Tracking résout de manière définitive la problématique de point de défaillance unique (SPOF) sur l'accès Internet de l'entreprise SATOMAS. L'infrastructure réseau dispose désormais d'une tolérance aux pannes multicouche (matérielle et logique). Le basculement automatique et transparent entre les liaisons WAN assure la continuité de l'activité commerciale et garantit la haute disponibilité des services applicatifs critiques. Le système est validé, documenté et opérationnel pour la production.