BLOC 2 : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DE SERVICES INFORMATIQUES

# DOCUMENT TECHNIQUE DE VALIDATION

Projet AP1 : Infra-Site — Segmentation, Routage Dynamique et Filtrage Réseau

| Candidat : | Merwane LAKHLIFI |
| --- | --- |
| Filière : | BTS SIO (Option SISR) |
| Client d'étude : | Entreprise SATOMAS |
| Organisme : | Campus Carlo Acutis, Vernon |
| Responsable : | Mme PITOIS |
| Date : | Juin 2026 |

## 1. CONTEXTE DE L’ENTREPRISE ET ENJEUX

L’entreprise SATOMAS a initié une modernisation globale de son infrastructure système et réseau. À l'origine, l'infrastructure existante souffrait d'une absence complète de cloisonnement logique. Les flux utilisateurs (LAN), l’administration, les serveurs de production et l'accès à Internet transitaient au sein du même domaine de diffusion. Cette configuration présentait des risques critiques en matière de sécurité (propagation d'attaques, écoute réseau) et de gestion des performances.

Le projet Infra-Site consiste à restructurer cette architecture afin de garantir l'étanchéité des différentes zones de l'organisation tout en assurant une interconnexion hautement contrôlée et redondante.

Compétences du Référentiel Mobilisées :

•

C4. Travailler en mode projet :

Planification des tâches sur 4 semaines, analyse de l'existant, livrables

techniques.

•

C5. Mettre à disposition un service informatique :

Déploiement et routage des segments LAN, DMZ et WAN.

Compétences du Référentiel Mobilisées :

•

C4. Travailler en mode projet :

Planification des tâches sur 4 semaines, analyse de l'existant, livrables

techniques.

•

C5. Mettre à disposition un service informatique :

Déploiement et routage des segments LAN, DMZ et WAN.

Objectifs Stratégiques :

- Cloisonnement logique : Création de VLANs dédiés par typologie d'utilisateurs et de services.

- Sécurisation périmétrique : Implémentation d'un pare-feu pour le contrôle des flux entrants/sortants.

- Dynamisation du routage : Déploiement du protocole RIPv2 pour assurer la convergence réseau automatique.

- Continuité et Automatisation : Centralisation sécurisée des sauvegardes de configurations d'équipements via TFTP.

## 2. ARCHITECTURE RÉSEAU CIBLE

L'infrastructure cible repose sur un environnement matériel et virtuel hybride déployé sous Hyper-V. Elle interconnecte trois zones principales (LAN, DMZ, et WAN) via une chaîne d'équipements de niveau 3.

SCHÉMA DIRECTEUR DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

I

N

T

E

R

N

E

T

/

W

A

N

G

W

:

1

9

2

.

1

6

8

.

4

.

2

5

4

R

o

u

t

e

u

r

R

N

E

T

(

2

9

1

1

)

P

a

r

e

-

f

e

u

Z

y

x

e

l

Z

o

n

e

D

M

Z

(

W

e

b

)

V

L

A

N

2

0

0

(

I

n

t

e

r

-

I

n

t

e

r

)

S

w

i

t

c

h

C

o

e

u

r

L

3

(

C

i

s

c

o

)

V

L

A

N

s

L

A

N

SCHÉMA DIRECTEUR DE L'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

I

N

T

E

R

N

E

T

/

W

A

N

G

W

:

1

9

2

.

1

6

8

.

4

.

2

5

4

R

o

u

t

e

u

r

R

N

E

T

(

2

9

1

1

)

P

a

r

e

-

f

e

u

Z

y

x

e

l

Z

o

n

e

D

M

Z

(

W

e

b

)

V

L

A

N

2

0

0

(

I

n

t

e

r

-

I

n

t

e

r

)

S

w

i

t

c

h

C

o

e

u

r

L

3

(

C

i

s

c

o

)

V

L

A

N

s

L

A

N

## 3. SPÉCIFICATIONS DU PLAN D'ADRESSAGE

Le plan d’adressage IP a été conçu de manière rigoureuse pour segmenter chaque domaine fonctionnel. Un VLAN d'interconnexion spécifique (VLAN 200) a été créé pour isoler les flux d'échange entre le cœur de réseau et le pare-feu.

| ZONE | SOUSRÉSEAU / VLAN | INTERFACE ÉQUIPEMENT | ADRESSE IP AFFECTÉE | RÔLE / DESCRIPTION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Interne | VLAN 60 (Postes) | Switch Cœur (SVI) | 172.17.60.254 / 24 | Passerelle par défaut des clients LAN |  |
|  | Poste de test | Client LAN | 172.17.60.1 /24 | Machine d'administration et de validation |  |
| Interconnexion | VLAN 200 | Switch Cœur (VLAN 200) | 172.17.200.1 /24 | Extrémité Cœur de la liaison Pare-feu |  |
|  |  | Zyxel (Interface LAN) | 172.17.200.254 / 24 | Extrémité Parefeu de la liaison Cœur |  |
| Zone DMZ | Segment DMZ | Zyxel (Interface DMZ) | 172.16.50.254 / 24 | Passerelle de la zone de service publique |  |
|  |  | Serveur WEB | Ubuntu Server VM | 172.16.50.1 /24 | Hébergement de l'application SATOMAS |
| Liaison Opérateur | Segment Inter-WAN | Zyxel (Interface WAN) | 192.168.4.1 /24 | Sortie externe vers le routeur de bordure |  |
|  |  | Routeur RNET | Cisco 2911 (Fa0/0) | 192.168.4.254 / 24 | Passerelle d'accès à la boucle locale Internet |

## 4. DÉPLOIEMENT DU ROUTAGE DYNAMIQUE (RIP V2)

Afin d'éviter le maintien de routes statiques lourdes et d'automatiser la découverte des chemins réseau lors de l'ajout de futurs sous-réseaux, le protocole de routage dynamique RIP v2 (Routing Information Protocol) a été mis en œuvre sur l'ensemble de l'architecture.

4.1 Configuration du Switch de Cœur L3 Cisco :

Sur le Switch de Cœur, nous avons activé le routage IP global, instancié le VLAN 200 et configuré le processus RIPv2 en interdisant la synthèse automatique de route (no auto-summary) pour préserver le routage CIDR.

Switch_Coeur_L3(config)# ip routing

Switch_Coeur_L3(config)# vlan 200

Switch_Coeur_L3(config-vlan)# name Inter_Zyxel

Switch_Coeur_L3(config-vlan)# exit

Switch_Coeur_L3(config)# interface vlan 200

Switch_Coeur_L3(config-if)# ip address 172.17.200.1 255.255.255.0

Switch_Coeur_L3(config-if)# no shutdown

Switch_Coeur_L3(config-if)# exit

Switch_Coeur_L3(config)# router rip

Switch_Coeur_L3(config-router)# version 2

Switch_Coeur_L3(config-router)# no auto-summary

Switch_Coeur_L3(config-router)# network 172.17.0.0

Switch_Coeur_L3(config)# ip routing

Switch_Coeur_L3(config)# vlan 200

Switch_Coeur_L3(config-vlan)# name Inter_Zyxel

Switch_Coeur_L3(config-vlan)# exit

Switch_Coeur_L3(config)# interface vlan 200

Switch_Coeur_L3(config-if)# ip address 172.17.200.1 255.255.255.0

Switch_Coeur_L3(config-if)# no shutdown

Switch_Coeur_L3(config-if)# exit

Switch_Coeur_L3(config)# router rip

Switch_Coeur_L3(config-router)# version 2

Switch_Coeur_L3(config-router)# no auto-summary

Switch_Coeur_L3(config-router)# network 172.17.0.0

4.2 Configuration du Pare-feu Zyxel :

L’implémentation sur le pare-feu Zyxel s'effectue via l'interface d'administration réseau. Contrairement à Cisco, le Zyxel propage le protocole en activant explicitement les interfaces cibles participant au processus de routage :

- Zone LAN (VLAN 200) : Pour recevoir et envoyer les réseaux appris du Switch de Cœur.

- Zone DMZ : Pour publier le sous-réseau du serveur Web.

- Zone WAN : Pour assurer l'interconnexion avec le routeur de bordure RNET.

4.3 Configuration du Routeur RNET (Cisco 2911) :

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/0

RNET(config-if)# ip address 192.168.4.254 255.255.255.0

RNET(config-if)# no shutdown

RNET(config-if)# exit

RNET(config)# router rip

RNET(config-router)# version 2

RNET(config-router)# no auto-summary

RNET(config-router)# network 192.168.4.0

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/0

RNET(config-if)# ip address 192.168.4.254 255.255.255.0

RNET(config-if)# no shutdown

RNET(config-if)# exit

RNET(config)# router rip

RNET(config-router)# version 2

RNET(config-router)# no auto-summary

RNET(config-router)# network 192.168.4.0

## 5. LIAISON INTERNET ET CONFIGURATION DU NAT/PAT

Pour assurer la connectivité vers le réseau public externe, une stratégie d'encapsulation et de traduction d'adresses (Port Address Translation - PAT) est indispensable afin que l'ensemble des adresses privées du LAN partagent l'adresse WAN publique unique du routeur.

Mécanisme mis en œuvre :

- Définition des Routes par Défaut : Injection d'une passerelle de dernier recours sur le Switch de Cœur pointant vers le Zyxel, et sur le Zyxel pointant vers RNET.

- Création de l'Access List : Filtrage des sous-réseaux autorisés à être translatés.

- Surchargement du NAT (Overload) : Traduction dynamique sur l'interface externe.

6

. ADMINISTRATION SÉCURISÉE ET AUTOMATISATION DES

SAUVEGARDES

Compétence Majeure Validée :

•

C1. Gérer le patrimoine informatique :

Configuration des habilitations, sécurisation des accès et

automatisation des sauvegardes à heure fixe (17h30).

# Configuration du NAT de surcharge sur le routeur de bordure RNET

RNET(config)# access-list 1 permit 172.17.60.0 0.0.0.255

RNET(config)# access-list 1 permit 172.17.200.0 0.0.0.255

RNET(config)# access-list 1 permit 172.16.50.0 0.0.0.255

RNET(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

# Définition des rôles sur les interfaces de RNET

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/0

RNET(config-if)# ip nat inside

RNET(config-if)# exit

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET(config-if)# ip nat outside

6

. ADMINISTRATION SÉCURISÉE ET AUTOMATISATION DES

SAUVEGARDES

Compétence Majeure Validée :

•

C1. Gérer le patrimoine informatique :

Configuration des habilitations, sécurisation des accès et

automatisation des sauvegardes à heure fixe (17h30).

# Configuration du NAT de surcharge sur le routeur de bordure RNET

RNET(config)# access-list 1 permit 172.17.60.0 0.0.0.255

RNET(config)# access-list 1 permit 172.17.200.0 0.0.0.255

RNET(config)# access-list 1 permit 172.16.50.0 0.0.0.255

RNET(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

# Définition des rôles sur les interfaces de RNET

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/0

RNET(config-if)# ip nat inside

RNET(config-if)# exit

RNET(config)# interface GigabitEthernet0/1

RNET(config-if)# ip nat outside

  - Durcissement des Accès Équipements via SSH :

Le protocole non chiffré Telnet a été explicitement banni. L'administration à distance est centralisée sur MobaXterm via des canaux SSH sécurisés.

Switch_Coeur_L3(config)# ip domain-name satomas.local

Switch_Coeur_L3(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1048

Switch_Coeur_L3(config)# username admin privilege 15 secret User123

Switch_Coeur_L3(config)# line vty 0 15

Switch_Coeur_L3(config-line)# login local

Switch_Coeur_L3(config-line)# transport input ssh

Switch_Coeur_L3(config)# ip domain-name satomas.local

Switch_Coeur_L3(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1048

Switch_Coeur_L3(config)# username admin privilege 15 secret User123

Switch_Coeur_L3(config)# line vty 0 15

Switch_Coeur_L3(config-line)# login local

Switch_Coeur_L3(config-line)# transport input ssh

  - Automatisation des Sauvegardes (TFTP) :

Afin de parer à toute perte matérielle (SPOF d'un switch ou routeur), un serveur fixe de stockage Hyper-V est raccordé sur le segment dédié du deuxième étage. Le service TFTPD64 y est configuré de manière permanente.

Un ordonnanceur de tâches (Cron/NTP couplé aux commutateurs) déclenche quotidiennement à 17h30 l'archivage de la configuration courante (running-config) vers le stockage centralisé :

Switch_Coeur_L3# copy running-config tftp://172.17.100.10/switch_coeur_running.cfg

Switch_Coeur_L3# copy running-config tftp://172.17.100.10/switch_coeur_running.cfg

## 7. CAHIER DE RECETTE ET RAPPORT DE VALIDATION

Ce rapport formalise l’ensemble des tests de connectivité de bout en bout pour attester de la conformité opérationnelle de l’infrastructure mise en œuvre pour SATOMAS.

| ID TEST | COMPOSANT TESTÉ | ACTION OPÉRATEUR | RÉSULTAT ATTENDU | STATUT ÉPREUVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01_1 | Routage Inter-Zone (LAN vers Cœur) | Ping depuis le poste client (172.17.60.1) vers la SVI d'interconnexion (172.17.200.1) | Réponse instantanée, paquets acheminés avec succès par le Switch L3 | ✅ REUSSI |
| T01_2 | Convergence RIPv2 (Cœur vers Zyxel) | Ping depuis le poste client (172.17.60.1) vers toutes les interfaces du pare-feu Zyxel | Routage dynamique opérationnel, mise à jour automatique des tables | ✅ REUSSI |
| T01_3 | Routage Périmétrique (Zyxel vers RNET) | Vérification de l'accessibilité de l'interface d'entrée du routeur de bordure (192.168.4.254) | Liaison point-à-point fonctionnelle à travers le pare-feu | ✅ REUSSI |
| T01_4 | Liaison Internet & Traduction d'adresses (NAT) | Lancement d'une requête ping continue vers les DNS publics (8.8.8.8) | Traduction PAT valide sur RNET, accès Internet opérationnel pour le LAN | ✅ REUSSI |
| T01_5 | Sécurisation de la Gestion (SSH) | Tentative d'accès via MobaXterm sur l'adresse IP d'administration | Négociation de clés RSA réussie, invite de login sécurisée accessible | ✅ REUSSI |
| T01_6 | Sauvegarde automatique TFTP | Simulation d'écriture de fichier à 17h30 vers le serveur Hyper- V | Apparition du fichier de configuration daté dans le répertoire TFTPD64 | ✅ REUSSI |

## 8. CONCLUSION

L'intégralité des tests fonctionnels de l'infrastructure AP1 Infra-Site est déclarée conforme au cahier des charges initial de l'entreprise SATOMAS. L'absence de cloisonnement historique a été résolue par une segmentation stricte en VLANs, sécurisée par un pare-feu périmétrique et fluidifiée par un protocole de routage dynamique RIPv2.

L'infrastructure est prête pour la mise en production et l'accueil des services applicatifs.